| СОГЛАСОВАНО ______________ / [должность, Ф.И.О.] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ ______________ / [руководитель заказчика] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение к документам о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на поставку, монтаж и пусконаладку программно-аппаратного комплекса профилактической направленности «Хакер»

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | [полное наименование, УНП, адрес] |
| Предмет закупки | Программно-аппаратный комплекс «Хакер» — поставка оборудования, разработка и передача ПО, монтаж, пусконаладка, обучение персонала |
| Код ОКРБ 007-2012 (ТН ВЭД) | [заполняется заказчиком] |
| Количество | 1 (один) комплекс |
| Место поставки | Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», [адрес/помещение] |
| Вид процедуры | [определяется заказчиком согласно Закону № 419-З] |
| Источник финансирования | [бюджетные/внебюджетные средства] |

Принцип составления. Технические характеристики изложены через функциональные и эксплуатационные параметры и не содержат указаний на конкретных производителей, товарные знаки или модели. Где приведение примера неизбежно, оно сопровождается словами «или эквивалент» с равнозначными параметрами, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Назначение и этическая рамка. Комплекс является средством профилактики правонарушений в сфере информационной безопасности. Весь «хакерский» контент является художественной имитацией и не содержит работоспособных методик совершения правонарушений (конкретных программных средств, способов обхода защиты, подмены идентификаторов, компрометации платёжных инструментов). Данное требование является существенным условием договора.

# 1. Общие сведения

Комплекс «Хакер» — стационарная интерактивная экспозиционная установка для одного посетителя. Посетитель в игровой форме проходит сценарий, демонстрирующий путь киберпреступника и его неизбежные правовые и жизненные последствия, принимая в ключевых точках решения морального выбора. Комплекс работает автономно, без подключения к сети Интернет.

# 2. Назначение и цели

- Формирование у посетителей (в первую очередь 12–25 лет) устойчивого неприятия киберпреступлений.

- Наглядная демонстрация составов преступлений и мер ответственности по Уголовному кодексу Республики Беларусь.

- Демонстрация неотвратимости наказания и долгосрочных последствий судимости.

- Поддержка профилактической и воспитательной работы учреждения.

# 3. Состав поставляемого комплекса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Вычислительный модуль (ПК) в защищённом исполнении | 1 |
| 3.2 | Монитор большой диагонали | 1 |
| 3.3 | Видеокамера (веб-камера) с механической шторкой | 1 |
| 3.4 | Устройства ввода (защищённые) | 1 компл. |
| 3.5 | Аудиоподсистема (наушники; опц. направленный излучатель) | 1 компл. |
| 3.6 | Антуражный стол с кабель-менеджментом и антивандальным креплением | 1 |
| 3.7 | Программное обеспечение комплекса (с правами использования) | 1 |
| 3.8 | Комплект эксплуатационной документации | 1 |
| 3.9 | Монтаж, пусконаладка, обучение персонала | 1 |

# 4. Требования к аппаратной части

Параметры приведены как минимально допустимые («не хуже»). Допускается эквивалент с равнозначными или лучшими характеристиками.

| Узел | Минимальные требования |
| --- | --- |
| ПК | Процессор не ниже уровня 4 ядра; ОЗУ ≥ 8 ГБ; накопитель SSD ≥ 256 ГБ; графика с аппаратным ускорением; малошумное исполнение; поддержка режима «киоск» |
| Монитор | Диагональ ≥ 32″; разрешение ≥ 1920×1080; матовое покрытие; антивандальное крепление |
| Видеокамера | USB; разрешение ≥ 2 Мп; фиксированное крепление; обязательна механическая шторка объектива |
| Устройства ввода | Мышь и защищённая клавиатура либо сенсорный моноблок/панель |
| Аудио | Наушники накладные износостойкие; опц. направленный излучатель с ограничением громкости |
| Стол | Устойчивая конструкция; скрытая прокладка кабелей; защита ПК от доступа посетителя |
| Электропитание | 220 В; устройство управляемого включения/выключения по расписанию; защита от перепадов напряжения |
| Соответствие | Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации; документы о соответствии (ТР ТС/ЕАС) согласно законодательству |

# 5. Требования к программному обеспечению

- Исполнение — настольное приложение для ОС семейства Windows (актуальная поддерживаемая версия) [или иная ОС по согласованию], полноэкранный режим «киоск».

- Полностью автономная работа без подключения к сети Интернет и без передачи данных во внешние системы.

- Автозапуск при включении, автоматическое восстановление после сбоя, блокировка выхода из приложения и системных сочетаний клавиш.

- Автоматический сброс сеанса по завершении сценария и по тайм-ауту простоя.

- Все тексты, суммы, реплики и правовые сведения вынесены во внешние редактируемые ресурсы (без пересборки ПО).

- Поддержка русского языка; возможность добавления белорусского языка.

- Передача заказчику неисключительных прав на использование ПО без ограничения срока на территории Республики Беларусь, с правом установки на оборудование комплекса, а также исходных материалов контента [объём прав уточняется договором].

# 6. Функциональные требования (сценарий)

ПО реализует связный интерактивный сценарий длительностью 6–10 минут. Управление — выбором посетителем реплик и вариантов на экранах морального выбора.

| № | Функция |
| --- | --- |
| 6.1 | Имитация «рабочего стола» с несколькими одновременными окнами (терминал имитации взлома; переписка с «подельником»; «разводной» чат с жертвой; витрина «интернет-магазина»; счётчик «похищенного»; декоративная панель «сокрытия следа»). |
| 6.2 | Визуальная имитация взлома в эстетике «цифрового дождя» (чёрный экран, зелёные символы) с индикатором прогресса. Без реальных команд и инструментов. |
| 6.3 | Интерактивная переписка: выбор реплик в двух параллельных чатах; периодические титры-напоминания о противоправности действий. |
| 6.4 | Развилка 1: предложение начать противоправное действие с выводом правовой плашки (статья, часть, наказание). Выбор «остановиться» / «совершить». |
| 6.5 | Позитивный исход («остановиться»): «зелёный экран» с одобрением и разъяснением, что своевременный отказ позволяет избежать ответственности. |
| 6.6 | Негативный ход («совершить»): ускоренная имитация перебора платёжных данных с заведомо недействительными (бутафорскими) значениями; рост счётчика «похищенного». |
| 6.7 | Развилка 2: получение «кода» от жертвы и повторный моральный выбор с правовой плашкой. |
| 6.8 | Перелом: имитация компрометации самого преступника — обнуление и блокировка «счёта», сообщение о сохранении данных правоохранительными органами. |
| 6.9 | Финал: анимация фотофиксации посетителя (вспышка, звук затвора) с выводом кадра; имитация прибытия подразделения правопорядка со звуковым сопровождением. |
| 6.10 | Эпилог: «чёрный экран» с текстом о неотвратимости наказания и пожизненных последствиях судимости; благодарность и автосброс. |
| 6.11 | Независимо от «успеха», сценарий кражи всегда завершается задержанием: демонстрация отсутствия «безнаказанного» исхода. |

# 7. Требования к правовому контенту

- В точках выбора выводятся сведения о применимых статьях УК РБ (в т.ч. ст. 209, 212, 222, 349, 354) с указанием части и предусмотренного наказания.

- Правовые формулировки должны соответствовать действующей редакции УК РБ на дату сдачи и быть согласованы с заказчиком (при необходимости — с юридической экспертизой). Эталонные источники — pravo.by и etalonline.by.

- Исполнитель обеспечивает возможность обновления правовых текстов силами заказчика.

# 8. Требования к защите персональных данных

Существенное условие. Обработка изображения посетителя допускается исключительно в целях сценария и в минимальном объёме, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».

- Кадр с видеокамеры обрабатывается только в оперативной памяти, отображается в рамках сеанса и безвозвратно уничтожается при сбросе/выходе.

- Запрещены сохранение изображения на носитель, копирование, передача по сети, формирование архива.

- Обязательны информирование посетителей и механическая шторка объектива при отключённой функции.

- Предусматривается режим без реальной съёмки (замена кадра обезличенным изображением), активируемый администратором.

- Исполнитель передаёт заказчику описание потоков обработки данных.

# 9. Требования к безопасности контента

- Весь «противоправный» контент — художественная имитация. Запрещается включать работоспособные команды, названия реальных инструментов, рабочие алгоритмы проверки/генерации платёжных данных, действительные реквизиты, методики обхода защиты, подмены идентификаторов или сокрытия трафика.

- Платёжные реквизиты, коды и «системы списания» — заведомо недействительная бутафория.

- «Интернет-магазин» и иные объекты — вымышленные; без реальных товарных знаков без согласования.

- Соблюдение требований подтверждается при приёмке (раздел 15).

# 10. Требования к монтажу и пусконаладке

- Доставка, сборка, размещение, подключение, настройка режима «киоск», проверка всех сцен и функций.

- Настройка расписания включения/выключения по режиму работы учреждения.

- Уборка монтажного мусора; приведение зоны в экспозиционный вид.

- Работы — в согласованные сроки, с соблюдением правил учреждения и охраны труда.

# 11. Требования к документации

- Руководство администратора (настройки, режимы камеры, расписание, редактирование контента, устранение неисправностей).

- Руководство по эксплуатации для персонала.

- Паспорт/спецификация оборудования, документы о соответствии.

- Описание обработки персональных данных (раздел 8).

- Документация — на русском языке, в печатном и электронном виде.

# 12. Обучение персонала

- Инструктаж не менее [N] сотрудников заказчика по эксплуатации и администрированию.

- Передача контактов технической поддержки и регламента обращения.

# 13. Гарантия и сопровождение

- Гарантийный срок на оборудование и ПО — не менее 12 месяцев с даты акта приёмки [уточняется заказчиком].

- Устранение неисправностей в гарантийный период — за счёт исполнителя; срок реакции — не более [N] рабочих дней.

- Бесплатные корректирующие обновления ПО в гарантийный период.

- Возможность постгарантийного сопровождения [опционально].

# 14. Сроки и порядок поставки

- Срок выполнения (поставка, монтаж, пусконаладка, обучение) — не более [N] календарных дней с даты заключения договора.

- Поэтапная сдача: (1) согласование сценария и правового контента; (2) демонстрация прототипа экранов; (3) поставка и монтаж; (4) пусконаладка и обучение; (5) итоговая приёмка.

# 15. Порядок приёмки

Приёмка оформляется актом. Комплекс считается принятым при одновременном выполнении критериев:

| № | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| 15.1 | Комплектность поставки соответствует разделу 3. |
| 15.2 | Аппаратная часть соответствует разделу 4; оборудование новое, работоспособное. |
| 15.3 | ПО работает в режиме «киоск», автономно, корректно отрабатывает все сцены и обе развилки, выполняет автосброс. |
| 15.4 | Правовой контент согласован и соответствует действующей редакции УК РБ. |
| 15.5 | Подтверждено соблюдение требований по защите персональных данных (раздел 8). |
| 15.6 | Подтверждено соблюдение требований к безопасности контента (раздел 9). |
| 15.7 | Предоставлена документация (раздел 11), проведено обучение (раздел 12). |
| 15.8 | Оформлены гарантийные обязательства (раздел 13). |

# 16. Требования к участнику (поставщику)

- Соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь о государственных закупках (Закон № 419-З).

- Опыт разработки и/или поставки интерактивных мультимедийных/экспозиционных решений [критерий устанавливается заказчиком].

- Наличие ресурсов для монтажа, пусконаладки, обучения и гарантийного обслуживания.

- Отсутствие в реестре поставщиков, временно не допускаемых к закупкам [проверяется заказчиком].

Примечание. Квалификационные требования, критерии оценки предложений и их весовые доли устанавливаются заказчиком в документах о закупке согласно выбранному виду процедуры и не являются частью настоящей технической спецификации.

# 17. Нормативные ссылки

- Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (действующая редакция) — ст. 209, 212, 222, 349, 354 и примечание к главе 24.

- Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».

- Эталонные источники правовых текстов: pravo.by, etalonline.by.

Важно для заказчика. Конкретные значения сроков, гарантий, квалификации, вид процедуры и критерии оценки заполняются заказчиком (отмечены красным). Правовой блок (раздел 7) подлежит обязательной сверке с действующей редакцией УК РБ и юридическому согласованию до публикации документов о закупке.

Документ является проектом технического задания (технической спецификации) для включения в состав документов о государственной закупке. Комплекс носит профилактический характер и не содержит работоспособных методик совершения правонарушений. Редакция от 01.10.2026.