Приложение № __ к конкурсным / аукционным документам
Проект от 01.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, разработку и ввод в эксплуатацию интерактивного обучающего комплекса по профилактике наркопреступлений «Допрос»

Служебные пометки (удалить перед публикацией). Жёлтые блоки и поля в рамке заполняет заказчик или проверяет юрист. При печати жёлтые блоки скрываются автоматически.

# 1. Общие сведения

1.1  Наименование объекта закупки: интерактивный обучающий комплекс «Допрос» (далее — Комплекс), включая оборудование, программное обеспечение, аудиовизуальный контент, монтаж, пусконаладку и обучение персонала.

1.2  Заказчик: наименование, УНП/ИНН.

1.3  Место поставки и монтажа: адрес, помещение.

1.4  Код по классификатору: ОКРБ 007-2012 / ОКПД2 / КТРУ.

1.5  Цель: формирование у детей и подростков представления о правовых последствиях приобретения и распространения наркотических средств через интерактивную игровую форму: участник в роли следователя проводит допрос задержанного.

1.6  Целевая аудитория: учащиеся __–__ лет; группы до 4 человек; длительность одного сеанса — не более 11 минут.

1.7  Срок исполнения: не более ___ календарных дней с даты заключения договора, по этапам раздела 9.

Право. Описание объекта закупки не должно содержать товарных знаков, наименований производителей и иных требований, ограничивающих конкуренцию. Исключение — случаи, когда иначе невозможно точно описать предмет закупки; тогда указывается «или эквивалент». Это требование есть и в законодательстве Беларуси (Закон РБ № 419-З), и в законодательстве России (ст. 33 Закона № 44-ФЗ). Поэтому характеристики ниже даны функционально, через значения «не менее / не более».

# 2. Состав Комплекса

| № | Наименование | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель отображения (телевизор/профессиональный дисплей) | шт. | 1 |
| 2 | Вычислительный блок (компьютер) | шт. | 1 |
| 3 | Планшетный компьютер — пульт управления | шт. | 1 (+1 резервный — по решению) |
| 4 | Защитный чехол-держатель с антивандальным креплением для планшета | шт. | 1 |
| 5 | Беспроводной маршрутизатор (локальная сеть) | шт. | 1 |
| 6 | Акустическая система | компл. | 1 |
| 7 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 8 | Программное обеспечение Комплекса (раздел 4) | экз. | 1 |
| 9 | Аудиовизуальный контент: 2 интерактивных сценария (раздел 5) | компл. | 1 |
| 10 | Монтажные работы, пусконаладка, обучение персонала (раздел 7) | усл. | 1 |

2.1  Всё оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, год выпуска — не ранее 2025. Оборудование сертифицировано (декларировано) в соответствии с законодательством страны поставки.

Лоты. Если сочетание оборудования, разработки ПО, видеопроизводства и строительно-монтажных работ в одном предмете закупки может быть сочтено ограничением конкуренции, рассмотрите разделение на лоты: (1) оборудование; (2) ПО + контент + пусконаладка. Монтаж в стену можно отдать подрядчику по отделке помещения. Решение — за юристом заказчика.

# 3. Технические требования к оборудованию

| Позиция | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Панель отображения | Диагональ | не менее 65″ |
|  | Разрешение | не менее 3840×2160 |
|  | Яркость | не менее 350 кд/м² |
|  | Интерфейсы | HDMI — не менее 2 |
|  | Режим работы | допускает непрерывную работу не менее 16 ч/сутки (по документации производителя) |
|  | Включение | автоматическое включение при подаче питания либо по сигналу HDMI-CEC |
|  | Крепление | VESA; толщина корпуса позволяет встройку в нишу заподлицо с отделкой стены (раздел 7) |
| 2. Вычислительный блок | Процессор | не менее 8 ядер |
|  | Оперативная память | не менее 16 ГБ |
|  | Накопитель | SSD не менее 512 ГБ |
|  | Графическая подсистема | аппаратное декодирование видео 4K (H.264/H.265); при реализации персонажей в 3D-графике — дискретный видеоадаптер с видеопамятью не менее 8 ГБ |
|  | Сетевые интерфейсы | Ethernet 1 Гбит/с |
|  | Прочее | автоматическое включение после восстановления питания (настройка BIOS/UEFI); лицензионная операционная система |
| 3. Планшет | Диагональ экрана | не менее 10″ |
|  | Беспроводная связь | Wi-Fi стандарта не ниже IEEE 802.11ac |
|  | Работа от батареи | не менее 8 ч (по документации производителя) |
|  | Режим киоска | поддержка блокировки в одном приложении |
| 5. Маршрутизатор | Стандарт Wi-Fi | не ниже IEEE 802.11ac |
|  | Безопасность | WPA2 или WPA3 |
| 6. Акустика | Тип | активная, 2 канала |
|  | Размещение | скрытая установка у панели отображения |
| 7. ИБП | Время автономной работы | не менее 10 минут при нагрузке вычислительного блока и панели — для корректного завершения работы |

# 4. Требования к программному обеспечению

## 4.1. Архитектура

4.1.1  ПО работает автономно в локальной сети Комплекса, без подключения к сети Интернет.

4.1.2  Вычислительный блок выводит изображение на панель отображения. Планшет — пульт управления. Обмен данными — по Wi-Fi в реальном времени.

4.1.3  Задержка от действия на пульте до реакции на панели — не более 0,5 с.

4.1.4  При потере связи пульт переподключается автоматически, игровой сеанс ставится на паузу и продолжается без потери состояния.

4.1.5  После подачи питания Комплекс сам загружается в экран ожидания, без участия оператора.

4.1.6  Игровая логика (вопросы, реплики, условия, параметры баланса) хранится в файлах данных, отдельно от программного кода, и редактируется без перекомпиляции.

4.1.7  Непрерывная работа — не менее 8 часов без перезапуска, зависаний и деградации производительности.

## 4.2. Режимы отображения

4.2.1  «Стекло» — изображение воспринимается как вид через окно в допросную: наложение бликов, отражений, неравномерности стекла. Интенсивность каждого эффекта регулируется.

4.2.2  «Камера наблюдения» — изображение воспринимается как трансляция с камеры видеонаблюдения: индикатор записи, номер камеры, дата и идущее время, индикатор уровня звука, цифровой шум, артефакты сжатия, кратковременные помехи.

4.2.3  Режим переключается из меню администратора без перезапуска ПО.

## 4.3. Игровая механика

4.3.1  На каждом ходе участник выбирает на пульте тему вопроса и манеру поведения следователя (не менее 5 вариантов: давление, дружелюбие, поддержка, логические доводы, молчание) либо предъявляет улику.

4.3.2  У персонажа-задержанного есть не менее 3 параметров эмоционального состояния (например, стресс, доверие, осознание). Каждый выбор участника меняет их по правилам, заданным в файлах данных.

4.3.3  Реакция персонажа (ответ, правдивость, готовность давать показания) зависит от текущих значений параметров.

4.3.4  Сведения (показания) открываются по условиям, зависящим от состояния персонажа и действий участника, а не от фиксированной последовательности. К каждой концовке уровня «отлично» и выше ведут не менее 2 различных путей прохождения.

4.3.5  Полученные сведения отображаются на пульте сразу после получения, а в режиме «Камера наблюдения» — и на панели отображения.

4.3.6  Предусмотрен режим смены участников: после заданного числа ходов управление передаётся следующему участнику с сохранением полученных сведений.

4.3.7  Ход ограничен таймером. Если вариант не выбран, засчитывается действие «молчание».

4.3.8  По завершении сценария на панели отображения выводится схема прохождения (древо развилок). Схема различает: пройденные в текущем сеансе узлы; узлы, открытые в предыдущих сеансах; неоткрытые узлы — те показываются без раскрытия содержания. Также выводится процент исследованности сценария.

4.3.9  Данные об открытых узлах и статистике концовок накапливаются между сеансами и сбрасываются администратором.

## 4.4. Меню администратора

4.4.1  Доступ — с пульта по PIN-коду, через неочевидный для посетителей жест.

4.4.2  Настройки: режим отображения; интенсивность эффектов; громкость; включение субтитров; число ходов на участника; число участников; длительность таймера хода; коэффициенты сложности; запуск отдельного сценария; сброс сеанса; сброс накопленной статистики.

4.4.3  Журнал сеансов (дата, время, длительность, достигнутые концовки) с выгрузкой в формате CSV.

## 4.5. Интерфейс

4.5.1  Язык интерфейса и контента — русский / белорусский.

4.5.2  Перед первым сеансом участникам выводится инструктаж (не более 30 с).

4.5.3  Интерфейс пульта понятен участникам целевого возраста без помощи оператора. Подтверждается на испытаниях (п. 9.3).

# 5. Требования к сценариям и аудиовизуальному контенту

## 5.1. Сценарии

5.1.1  Сценарий 1 (базовый уровень сложности): допрос лица, задержанного при извлечении тайника с наркотическим средством для личного потребления.

5.1.2  Сценарий 2 (повышенный уровень сложности): допрос лица, задержанного при оборудовании тайников (закладчика).

5.1.3  Сценарии связаны между собой: сведения, полученные в сценарии 1, используются как улики в сценарии 2.

5.1.4  У каждого сценария не менее 4 концовок: «неудача», «удовлетворительно», «отлично», «превосходно».

Сценарий 1, «превосходно»: задержанный искренне раскаивается и добровольно просит о лечении.

Сценарий 2, «превосходно»: задержанный сообщает сведения об изготовителе наркотических средств, которые до этого скрывал.

5.1.5  Общая длительность сеанса (инструктаж, два сценария, итоговая схема) при стандартных настройках — 10 ± 1 минута.

5.1.6  Исполнитель разрабатывает сценарии и согласует их с Заказчиком до начала производства контента.

## 5.2. Ограничения содержания

5.2.1  Контент не содержит сведений о способах приобретения, изготовления, оплаты и распространения наркотических средств; реальных наименований интернет-ресурсов, сервисов, веществ; иной информации, распространение которой запрещено законодательством.

5.2.2  Действия персонажа-следователя соответствуют закону. Угрозы насилием, физическое воздействие и унижение не изображаются.

5.2.3  Сценарии проходят экспертизу у юриста (соответствие формулировок об ответственности действующему законодательству) и у специалиста в области профилактики зависимостей или детской психологии. Заключения передаются Заказчику.

5.2.4  Контент соответствует требованиям законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Возрастная категория — __+.

## 5.3. Способ визуализации персонажей

5.3.1  Способ визуализации указывает участник в своём предложении: (а) трёхмерная компьютерная графика либо (б) видеосъёмка актёров. Выбранный способ фиксируется в договоре. Программная часть в обоих случаях соответствует разделу 4.

5.3.2  Общие требования к результату для любого способа:

реалистичное изображение персонажей с выраженной мимикой, соответствующей эмоциональному состоянию;

не менее 4 состояний покоя (idle) на персонажа, соответствующих уровням эмоционального состояния;

переходы между фрагментами без видимых склеек, чёрных кадров и рывков;

разрешение итогового изображения не менее 1920×1080, частота не менее 25 кадров/с;

речь персонажей синхронна с артикуляцией.

5.3.3  При способе (а): озвучивание выполняют профессиональные актёры озвучивания. Синтез речи не допускается.

5.3.4  При способе (б):

роли исполняют профессиональные актёры — с профессиональным образованием в области актёрского искусства или подтверждённым опытом работы в театре, кино или на телевидении — с профессиональной постановкой речи;

съёмка ведётся в студии или павильоне с декорацией допросной; в составе группы есть режиссёр-постановщик, оператор, звукорежиссёр и гримёр;

с исполнителями заключены договоры, предусматривающие оплату и согласие на использование изображения и голоса в составе Комплекса без ограничения срока.

5.3.5  Перед началом производства Исполнитель представляет на согласование кастинг (пробы) или 3D-модели персонажей.

Требования к актёрам. Требования к квалификации исполнителей и составу съёмочной группы могут быть оспорены как ограничивающие конкуренцию. Безопаснее сформулировать их как требования к результату и оформлять их приёмку по пробам (п. 5.3.5) с правом Заказчика отклонить. Требование «достойной оплаты» в госзакупке проверить нельзя. Его заменяет обязательное наличие договоров с исполнителями (п. 5.3.4), которые подтверждают передачу прав. Формулировку утверждает юрист.

# 6. Права на результаты

6.1  К Заказчику переходят исключительные права на ПО, сценарии, аудиовизуальный контент, графические материалы и файлы данных — либо предоставляется бессрочная неисключительная лицензия на территории страна без ограничения числа инсталляций на объектах Заказчика (выбрать).

6.2  Исполнитель передаёт: исходный код ПО, проект в формате используемого движка, исходные видеофайлы/3D-сцены в максимальном качестве, файлы данных сценариев, тексты сценариев.

6.3  Исполнитель подтверждает наличие прав на все использованные сторонние компоненты (шрифты, звуки, библиотеки, 3D-модели), а также согласия лиц, чьё изображение и голос использованы.

# 7. Монтаж, пусконаладка, обучение

7.1  Вариант размещения: «окно» — встройка в стену / «пост наблюдения» — на столе.

7.2  При встройке в стену панель монтируется заподлицо с отделкой (панели ПВХ с декоративным покрытием); виден только активный экран. Ниша обеспечивает вентиляцию в соответствии с требованиями производителя панели и сервисный доступ без демонтажа отделки.

7.3  Вычислительный блок, маршрутизатор и ИБП размещаются скрыто, с вентиляцией и сервисным доступом.

7.4  Кабельные линии прокладываются скрыто.

7.5  Пусконаладка включает калибровку яркости и звука под освещение помещения.

7.6  Обучение: не менее 2 сотрудников Заказчика, не менее 2 академических часов. Содержание: включение и выключение, меню администратора, сброс, базовая диагностика.

# 8. Документация

руководство администратора;

краткая инструкция оператора (1 лист, на русском языке);

описание структуры файлов данных и порядка редактирования сценариев;

схема подключений;

паспорта и гарантийные талоны на оборудование;

экспертные заключения по п. 5.2.3.

# 9. Этапы, сроки, приёмка

| Этап | Содержание | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сценариев и игровой механики | Согласованные сценарии, таблица баланса, экспертные заключения | __ дн. |
| 2 | Прототип ПО | Работающий прототип с упрощёнными материалами, демонстрация Заказчику | __ дн. |
| 3 | Производство контента | Согласованные пробы/модели (п. 5.3.5), готовый контент | __ дн. |
| 4 | Поставка, монтаж, пусконаладка | Смонтированный и работающий Комплекс | __ дн. |
| 5 | Испытания и обучение | Протокол испытаний, акт обучения, акт приёмки | __ дн. |

9.1  Каждый этап завершается актом сдачи-приёмки. Заказчик рассматривает результат в течение 5 рабочих дней.

9.2  Приёмочные испытания проводятся по программе, которую Исполнитель составляет и согласует с Заказчиком. Проверяется выполнение пп. 4.1.3–4.1.5, 4.1.7, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.5.

9.3  В испытаниях участвуют не менее 3 групп представителей целевой аудитории. Комплекс принимается, если все группы прошли сеанс без помощи оператора.

# 10. Гарантия и сопровождение

10.1  Гарантия на оборудование — не менее срока гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки.

10.2  Гарантия на ПО и контент — не менее 12 месяцев: устранение ошибок без дополнительной оплаты.

10.3  Время реакции на обращение — не более 1 рабочего дня. Срок восстановления работоспособности — не более 5 рабочих дней.

10.4  Исполнитель передаёт Заказчику резервную копию ПО и контента на внешнем носителе с инструкцией по восстановлению.

Составлено на основе концепции «ТЗ „Допрос“, черновик v0.1». Числовые характеристики оборудования — рекомендуемые минимальные значения; перед публикацией их нужно сверить с актуальными предложениями рынка (мониторинг цен по ≥ 3 коммерческим предложениям).